HOJA DE SEGURIDAD MSDS

SLR-BIO

10-07-2003

SECCION I                                      DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GESA S.A. DE C.V.

Hilario Martinez # 1511, Col. Ancira, Monterrey N. L.

Tel. (81)8989-7549  8676-2677  Fax 8478-8332

SECCION II                                     DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA

Nombre Comercial:                      SLR-BIO

Sinónimos:                                    Mineral Spirit

Nombre Químico:                         Destilado ligero hidrotratado

Familia Química:                          Hidrocarburos alifáticos destilado de petróleo

SECCION III                                     IDENTIFICACION DE COMPONENTES

TLV                   TWA

MATERIAL                    %         U.N.    No. CAS       CPT     CPT     CCT   CCT

SLR-BIO                          100       1,268    64742-47-8     ND      ND       ND       ND

GRADO DE RIESGO:

1

2

0

SALUD 1    INFLAMABILIDAD 2  	        REACTIVIDAD 0     ESPECIAL ND

SECCION IV                                     PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Rango de ebullición:					149-193 °C

Temperatura de fusión:				ND

Temperatura de inflamación:				>38°C  TTC

Temperatura de auto ignición:			282°C

Densidad de vapor (aire = 1):				ND

Constante dieléctrica:					10,000 + voltios

Velocidad de evaporación (ac. de butilo):		ND

Solubilidad en agua a 20°C:				INSOLUBLE

Presión de vapor mmHg a 37.4 °C:			9

Porciento de volatilidad1				100%

Densidad a 25°C:					0.748

Limite inferior de inflamabilidad:			1.3%

Limite superior de inflamabilidad:			8.1%

Apariencia:						Color Azul, de olor a cítrico

SECCION V                                       RIESGOS DE FUEGO O EXPLOCION

MEDIO DE EXTINCION:

Los medios más eficaces son: bióxido de carbono, polvo químico seco o espuma, El chorro de agua puede dispersar el incendio. Los lugares de almacenamiento, deben contar con sistemas automáticos o manuales de aspersión.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Ropa de algodón, botas antiderrapantes  y  dieléctricas, mascarilla para vapores orgánicos, gogles y guantes de hule o neopreno. Para casos de fuego o concentraciones desconocidas usar equipo de aire autónomo o mascarilla.

PRECAUCIONES ESPECIALES EN COMBATE DE INCENDIO:

Use equipo de protección personal, utilice agua en spray solo para enfriar los contenedores, polvos químicos secos, y extintores de CO2, evacuar el área a distancia segura. Se trata de un material combustible. Los vapores pueden explotar si se incendian en lugares cerrados, existe el riesgo de fuego flotante. No respire los vapores de combustión y utilice respirador autónomo.

Enfriar los contenedores expuestos al calor con agua, para evitar la ruptura por la presión de los gases.

CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:

Puede resultar riesgo de ignición por estática durante el manejo y uso. Conecte a tierra

Todos los recipientes y equipos antes de transferir o usar el material, use un sistema adecuado de aterrizaje.

PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD:

La combustión puede producir CO, CO2 e  hidrocarburos.

SECCION VI                                             DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:                                CONDICIONES A EVITAR

Estable   				Mantener lejos de calor, chispas, fuentes

electrostáticas y flamas.

MATERIALES A EVITAR               Evitar el contacto con materiales oxidantes fuertes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:      CO, CO2 e hidrocarburos.

RIESGO DE POLIMERIZACION:     No ocurre

SECCION VII                                                 RIESGOS PARA LA SALUD

EFECTOS A LA SALUD

AGUDOS

INGESTION ACCIDENTAL: Dolor de cabeza, nausea, fatiga, edema pulmonar, neumonitis, depresión del sistema nervioso central, convulsiones y pérdida de conciencia.

INHALACIÓN: Dolor de cabeza, irritación, del sistema respiratorio, nausea, dificultad al respirar. También puede causar depresión del sistema nervioso central, convulsiones y pérdida de conciencia.

PIEL, CONTACTO Y ABSORCION: Irritación ligera cuando se sobrepasan cortos tiempos de exposición.

OJOS: Se considera ligeramente irritante en forma liquida.

CRÓNICOS: No se considera un material cancerigeno. El contacto prolongado en piel y ojos causa irritación.

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina neutra por 15 minutos. Abrir bien los ojos sujetando los parpados. Remover los lentes de contacto. Buscar atención medica.

CONTACTO CON LA PIEL

Lavar con abundante agua y posteriormente agua y jabón. Remover la ropa y zapatos contaminados. Buscar atención medica en caso de persistir la irritación.

INHALACIÓN

Retire a la persona del área de exposición, llevarla al aire fresco; suministrar oxigeno si la respiración es dificultosa; si no respira dar respiración artificial RCP; buscar atención medica inmediatamente.

INGESTION

Buscar atención medica inmediatamente. No inducir al vomito a menos que lo indique el medico. No dar nunca nada de beber a una persona inconsciente.

SECCION VIII      INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Derrames pequeños: Eliminar toda fuente de ignición. Absorber el material derramado

con vermiculita u otro material inerte , colóquelo en un recipiente adecuado y elimínelo

a través de un contratista autorizado que se ocupe de la eliminación de desechos.

Derrames grandes: Usar un aspersor de agua para dispersar los vapores y diluir el derrame hasta que pierda su poder de incendiarse. Impida que el escurrimiento llegue

a cañerías , drenaje o cursos de agua ., haciendo diques de tierra , arena o material absorbente no combustible.

SECCION IX                            PROTECCION ESPECIAL

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Respiración: Usar una mascarilla para vapores orgánicos; si la ventilación no es adecuada.

Ojos: Utilizar lentes de seguridad con protección lateral, no usar lentes de contacto.

Guantes: Usar guantes de hule, neopreno, nitrilo o viton si el contacto es prolongado

Otro equipo protector: Contar con instalaciones de lavador de ojos , ducha de emergencia y procurar usar ropa de algodón, botas antiderrapantes y dielectricas.

VENTILACION:

Se recomienda una ventilación de diez cambios de aire por hora para mantener la concentración deseada.

SECCION X                               PRECAUCIONES ESPECIALES

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en recipientes perfectamente cerrados, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en área resistente al fuego. Evitar que la luz directa del sol de a los recipientes en el lugar de almacenamiento, contar con un piso impermeable. No almacenar con materiales incompatibles (oxidantes fuertes).

Los tanques de almacenamiento deben estar conectados eléctricamente a tierra, contar

Con respiraderos o venteos equipados con arrestadotes de flama con válvulas de presión-vació y estar colocados dentro de diques de contención.

Manejo:

Usar ventilación para prevenir la acumulación de vapores.

Cerrar los contenedores cuando no se estén usando.

Aterrizar los contenedores y recipientes

Abrir los recipientes lentamente para liberar el exceso de presión.

No presurice, corte, caliente, o suelde los recipientes.

No rehusé los recipientes vacíos sin limpieza o reacondicionamiento.

Evite el contacto con la piel, ojos, y ropa así como respirar los vapores

Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después del manejo.

Descontaminar la ropa sucia antes de rehusarla.